Мануал мотора MM G321

1 Вступительная часть.

- Внешний вид

- Номер модели

MM G321.750/1000.C

- Сфера применения

Применимо только к велосипедам с электрическим приводом. Подходит для езды на велосипедах по городским дорогам, песку и снегу, цементным и асфальтовым дорогам или ровным гравийным дорогам. Его нельзя использовать для соревнований или других коммерческих целей.

- Идентификация. На корпусе есть уникальная идентификация продукта, как показано на рисунке: 把图上标的尺寸修掉。

Важно: Содержимое на этикетки является важной информацией об этом продукте. Пожалуйста, сохраните их для обновления программного обеспечения или для обеспечения послепродажного обслуживания.

Конкретные параметры зависят от поставленного продукта.

2 Характеристики и требования

2.1 Главные технические характеристики

2.1.1 Характеристики

① Модель мотора: MM G321.*.C

Номинальная мощность (W) 	        750/1000

Уровень шума (dB) 		            ≤55

Влагозащита     	    	IP65

Сертификация		    	CE/ROHS/ EN14766/EN14764

Температурный режим	   	-20℃~45℃

Хранение при уровне влажности：   15-95%RH;

Важно: Поскольку производительность постоянно обновляется и улучшается, пожалуйста, получите самую свежую информацию, прежде чем поддерживать

2.1.2 Обработка поверхности

Черная порошковая покраска

2.1.3 Внешние и геометрические размеры (мотор под 100м каретку)

Линия цепи(CL):       59.6/75.6mm

Ширина каретки：          68/100mm

2.2 Внимание

(1) моторы должны быть помещены в вентилируемый и сухой склад, не должны находиться во влажной, кислотной и щелочной среде, не должны сосуществовать с магнитными предметами;

(2) моторы не следует использовать в течение длительного времени перегрузки;

(3) следует избегать полного погружения мотора в воду.

Функционирование продукта ухудшается из-за наличия сильного едкого газа, любой среды, которая влияет на электроизоляционные свойства продукта, или любого сильного магнитного поля.

3 Установка мотора

3.1 Список инструмента для установки

| Для чего использовать инструмент | Инструмент |
| --- | --- |
| -Винтовое крепление М5 под звездочку | Ключ под звездочку |
| -Винтовое крепление М6 под звездочку для мотора | Ключ под звездочку |
| - Винтовое крепление M8 шатуна | Шестигранник |
| - To fasten screws on the hose clamp | Крестовая отвертка |
| Гайка M33-A | Ключ для установки |
| Контргайка M33-PH1(B) | Ключ для установки |

Специальный ключ для установки

3.2 Установка мотора

Важно: Перед установкой мотора снимите с велосипеда стандартные шатуны, звезды, каретку

A  Каретка

Шаг 1

A Рама

B Мотор

Вставьте мотор в каретку

Шаг 2

A Крепеж каретки

B Internal star screw

Установите опору каретки на средний вал двигателя, а затем с помощью шестигранника под звездочку предварительно заблокируйте звездочку M6 на двигателе (не затягивайте сначала).

Шаг 3

A Гайка M33-A

B Special tool

Используя специальный ключ закрутите гайку (M33-A) на мотор (Сперва не затягивать).

Шаг 4

A Крепеж кольца

B Rubber washer

Наденьте резиновую прокладку на раму, а затем установите кольцевой крепеж - хомут на двигатель. Головка крепежа кольца находится справа от рамы.

Шаг 5

A Зашим хомута

Затяните хомут на раме крестовой отверткой (момент фиксации составляет 3-4 Нм), а затем затяните разблокированные части шага 2 (момент запирания 9-10 Нм) и шага 3 (момент запирания составляет 50-60 Нм. ).

Шаг 6

A Контргайка M33-PH1(B)

B Special tool

С помощью специального инструмента затянуть стопорное кольцо M33-PH1 (B) на двигателе (усилие 25-30Nm).

Шаг 7

A Звезда ведущая

B M5 внешние винты под звезду

Наденьте звездочку на двигатель, а затем с помощью пяти звездообразных винтов M5 затяните ее на двигателе (момент фиксации 25-30 Нм).

Шаг 8

A Левый шатун

B M8 внешний винт под шестигранник

C Right crank

Установите правый шатун на вал с правой стороны, и затяните его внутренним шестигранным винтом M8, момент фиксации составляет 35-40 Нм, затяните левый шатун таким же образом.

Шаг 9

F: Датчик скорости

G: Держатель

H: Магнит

（F）

（G）

（H）

Сначала вставьте датчик скорости (F) в опору (G) и затяните винт (H) с помощью отвертки.

Сначала с помощью кабельных стяжек закрепите датчик скорости на задней вилке, а затем затяните крепежный винт на магните на спицах с помощью крестовой отвертки. Момент затяжки 1,5–2 Нм. Убедитесь, что зазор между датчиком скорости и магнитом составляет от 15 до 10 мм.

3.3 Кабеля и соединения

- Соедените силовой кабель

A：Батарея + (red)

a：Мотор +正极 (red)

B：Батарея - (black)

b：Мотор - (black)

- Подключите датчик скорости

B：Папа разъём на датчик скорости

b:  Мама разъём на мотор

C： Мама разъём кабель на дисплей

c： Папа разъём на мотор

Подключите кабель на дисплей

- Подсоедините кабель связи аккумулятора

D： Папа разъём на аккумулятор

d：Мама разъём на мотор

- Соедените разъём на фонарь

E： Мама разъём от фонаря

e： Папа разъём от мотора

F： Папа разъём с заднего габарита

f： Мама разъём с мотора

Соединение с задним габаритом